传感器参数要求

我单位因项目研发需要，拟采购一批传感器及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。

一、参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号/主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面阵制冷传感器 | 像素尺寸：24×24 μm 有效像素：1024×1024 感光面积：24.576×24.576 mm 光谱范围：200–1300 nm 制冷：多级 TE，可定制 - 30℃ 暗电流：-30℃时 < 0.1 e⁻/pixel/s 接口：USB3.0 / Camera Link 帧率：全幅 10 fps（16bit） | 个 | 1 |
| 2 | 红外传感器 | 像素：1280×1024像素尺寸15μm 1550nm 性能：QE≥72% 光谱范围：800-1700nm 制冷： TE 制冷-20℃ 接口：Sub-LVDS | 个 | 1 |
| 3 | 传感器数据采集板 | 主控：Xilinx Artix-7/Kintex ADC：多通道：4/8/16 路同步 像素位深：8/10/12/14/16bit 最大帧率：双 640×512 ，250fps 尺寸：150×120×30mm 供电：12V DC，≤30W | 个 | 1 |

二、售后服务要求：

1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；

2. 所提供产品应为全新商品且符合国家法律法规的规定；

3质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

交货时间：合同签订后10个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所