土壤水盐监测系统参数要求

经前期调研，土壤监测系统参考型号为CR300/CR800，土壤三参数传感器A型、B型分别参考Hydra、Acclima TDR-315H，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于以下标准：

一、主要技术参数指标：

1.土壤三参数传感器A，8个：

水分精度：±0.01WFV普通土，范围：0%～100%，分辨率：0.001；温度精度：±0.3℃，范围：-10℃～+60℃，分辨率：0.1℃；容积电导率精度：±2.0%或0.02S/m，范围：0～1.5S/m，分辨率：0.001；线长不低于5m。

2.土壤三参数传感器B，14个：

波形数字化时域反射计，容积含水量：0～100%，分辨率：0.1%；介电常数：1～80，分辨率：0.1；土壤体积电导率：0～5000uS/cm，孔隙水电导率：0～55000uS/cm，分辨率：1uS/cm；土壤温度：-40℃～+60℃，分辨率：0.1℃；响应时间：0.25s；信号输出：SDI-12；探针长度：≥15cm；线长不低于5m。

3.地下水位传感器，1个：

地下水水位测量范围不低于20m，分辨率不低于2mm；温度测量范围不低于45℃，分辨率不低于0.1℃；电导率测量范围不低于100ds/m，分辨率不低于0.001ds/m；线长不低于20m。

4.数据采集器，2个：

通讯接口USB Micro B、RS-232；模拟输入6个单端，数字输入不少于6个端子，内存不低于20MB。

5.太阳能供电系统，2套：

太阳能供电不低于20W和20Ah，配置机箱和支架（不锈钢材质）；高分辨率测量（24位Adc）的电压精度测量值达0.1%。

6.无线模块，2套：

配置远程传输系统，可远程下载数据，以图表形式显示，支持召测数据，双向传输；通讯协议：SDI-12，标准比特率：1200bps。

二、售后服务要求：

1.供方须保证产品为全新原厂设备。

2.仪器到货后要求安排专职工程师进行免费安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。

3.提供不低于一年的免费维修服务，时间自验收合格双方签字之日起计算。保修期内提供随时的监测探头校正服务，保修期外可收取更换部件的合理成本费。

4.维修响应时间24小时。

交货时间：合同签订后30个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所