除湿机采购及安装材料参数要求

经前期调研，参考型号如下，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于以下标准：

1、除湿机10台，每台技术参数和参考型号如下

| 产品型号 | 电压频率 | 除湿量（30℃80%RH） | 额定功率 | 压缩机 | 制冷剂 | 风量 | 产品净重 | 产品尺寸 | 排水方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QC-20 | 380V 3N~50Hz三相五线制 | 15kg/h | 6400 W | 海立THU40 | R22 | 3600m³/h | 180 kg | 1190*470*1780 | 直排 |

2、安装辅材1批

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PZ30配电箱6路 | 10 | 个 |
| 2 | 3P-C32断路器 | 10 | 只 |
| 3 | 3P断路器轨道 | 2 | 根 |
| 4 | 4mm²红色单芯电线 | 50 | 米 |
| 5 | 4mm²双色单芯接地电线 | 15 | 米 |
| 6 | 6mm膨胀管及黑色自攻螺丝 | 2 | 盒 |
| 7 | 20mm黑色PVC 阻燃波纹管 | 15 | 米 |

3、其他要求：

供应商报价应包含（1）所有安装服务（2）安装所需的其他材料（3）一年售后

交货时间：合同签订后7个工作日内