便携式高光谱图像采集系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置高光谱无人机及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。

一、便携式高光谱采集系统：

1、 波长范围：400-1000nm

2、 光谱分辨率(FWHM)：2.5nm

3、 光谱通道数：1200

4、 空间分辨率：1920X1920像素

5、 动态范围：12bits 6、可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄

7、 成像速度：5秒

8、 存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘

9、 投射效率：≥60%，

10、 杂散光水平：≤0.5%，

11、 视场角：25°，

12、 信噪比：600/1，

13、 探测器类型：CMOS

14、 显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率

15、 工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描;

16、 用户调整：曝光时间、合并方式、ROI

17、 定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储

18、 数据格式：兼容ENVI等

19、 数据导出：USB、Type-C

20、 电池寿命：单次充电300次测量 (每2秒一次，曝光20ms)

其他软件功能：

（1）可设置参数：支持曝光参数、帧率、 压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明）

（2）实时采集可见光：支持保存可见光 照片

（3）可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位

（4）可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式来调整对焦（提供截图证明）等功能。

（5）支持直接查看和在地图背景下查看， 支持地图背景切换

（6）地图源：支持谷歌地图和天地图 语言选择：具备中文、英文一键切换功能。

（7）指数计算：用户可输入自定义公式进 行NDVI、RVI、VARI、SAVI等常规指数 计算

二、无人机近红外高光谱成像系统：

1、 波长范围：900-1700nm

2、 光谱分辨率(FWHM)：2.5nm

3、 光谱通道数：1024

4、 空间分辨率：1280X1280像素

5、 动态范围：12bits

6、 可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄

7、 成像速度：5秒

8、 存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘

9、 投射效率：60%

10、 杂散光水平：0.5%

11、 视场角：25°

12、 信噪比：600/1

13、 探测器类型：InGaAs

14、 显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率

15、 工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描

16、 用户调整：曝光时间、合并方式、ROI

17、 定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储

18、 数据格式：兼容ENVI等

19、 数据导出:USB、Type-C

20、 电池寿命：单次充电300次测量 (每2秒一次曝光20ms)

其他软件功能：

（1） 可设置参数：支持曝光参数、帧率、压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明）

（2） 实时采集可见光：支持保存可见光照片

（3） 可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位

（4） 可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式 来调整对焦（提供截图证明）

（5） 图传种类：支持高光谱图传、可见 图传、瀑布图传，支持遥控器触屏一键切换图传类型

三、售后服务要求：

1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；

2.供方商品应符合国家法律法规的规定；

3.质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

交货时间：合同签订后30个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所