高光谱成像系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置高光谱成像系统1台，经前期调研，参考型号SPECIM FX17。具体配置和性能指标不低于如下标准：

- 技术参数：

- 近红外高光谱相机

  - 光谱范围：不小于950-1700 nm

  - 光谱波段：≥220，透射光栅推扫式成像方式

  - 空间像素：≥640

  - 光谱采样：≤4 nm

  - ▲成像速度：全谱段采集不小于520Hz，可灵活进行采集波段选择

  - 视场角FOV：≥38o

  - ▲光圈F/#：≥F/1.7

  - 探测器：InGaAs detector

  - 相机输出：Digital 12 bit

  - 相机接口：GigE

  - ▲相机尺寸：≤160 x 90 x 80 mm

  - 相机重量：≤1.6 kg

  - 运行温度：+5…+40oC,无冷凝

  - 附件：配备C-mount标准接口镜头，相机内部集成电子机械开关；出厂光谱标定，配备电源

- 线性扫描平台

  - 铝制框架

  - 配备参考白板

  - 搭配卤素灯光源（400-2500nm）

  - 扫描速度：不小于90 mm/s

  - 控制接口：通过相机控制或者利用USB、RS232控制

  - 样品台不小于40 x 20 cm (L x W)

- 数据采集控制软件

  - ▲数据采集和扫描台控制软件，可控制高光谱相机的采集速度、曝光时间以及扫描平台的运行速度，白板的起始和终止位置，以及自动控制相机电子机械快门开合等参数

  - 可自动化完成数据采集开始、暂停，白板定标和采集暗电流等工作流程

  - 采集界面包含探测器窗口，成像窗口，灰度直方图以及光谱曲线窗口等，可实时显示图像信息和光谱信息

  - 可得到raw格式原始数据和DAT格式反射率数据，支持主流遥感数据分析软件如ENVI等软件分析

- 配置清单：

- 近红外高光谱相机                     1台

- 实验室线性扫描平台                   1台

- 卤素灯光源                         1 个

- 标定白板                           1个

- 光谱标定文件                       1套

- 数据采集软件                       1套

- 售后服务：

提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。

交货时间：免表办好后30天内。

交货地点：中国科学院南京土壤研究所。